本科实验报告

| 课程名称： | 计算机体系结构 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 刘思锐 |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 系： |  |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3200102708 |
| 指导教师： | 陈文智 |

2022年  10月  10日

浙江大学实验报告

课程名称：           计算机体系结构           实验类型：     综合

实验项目名称：       Pipelined CPU supporting RV32I instructions

学生姓名： 刘思锐  专业： 计算机科学与技术 学号： 3200102708

同组学生姓名：           陈镛屹          指导老师：      陈文智

实验地点：        曹西301     实验日期：   2022   年  10  月  10  日

- 实验目的和要求

  - Understand RISC-V RV32I instructions

  - Master the design methods of pipelined CPU executing RV32I instructions

  - Master the method of Pipeline Forwarding Detection and bypass unit design

  - Master the methods of 1-cycle stall of Predict-not-taken branch design

  - master methods of program verification of Pipelined CPU executing RV32I instructions

- 实验内容和原理

  - 实验内容

    - Design of Pipelined CPU executing RV32I instructions.

      - Design datapath

      - Design Bypass Unit

      - Design CPU Controller

    - Verify the Pipelined CPU with program and observe the execution of program

  - 实验原理

    - 标准5级流水线中的forward情况有以下4种

      - 前一指令EXE的结果立即forward到下一条指令的EXE操作数。

      - 前一指令EXE的结果在MEM级才forward到下两条指令的EXE操作数。

      - 前一指令从MEM读出的结果forward到下一条指令的MEM写数据。

      - 前一指令从MEM读出的结果forward到下两条指令的EXE操作数。

    - 标准5级流水线中必须stall的情况是：

      - 前一指令是load，后一指令在EXE级需要使用前一指令读出的数据。

      - 无条件跳转指令（包括JAL、JALR）

    - 遇到分支指令时可行的做法有：

      - Stall一个时钟等待分支条件判断

      - Predict taken默认跳转条件成立，如果发现条件不成立则把已经读入的指令flush

      - Predict not-taken默认跳转条件不成立，如果发现条件成立则把已经读入的指令flush

- 实验过程和数据记录

  - 补全cmp_32.v文件

    - cmp_32.v是一个多功能的比较单元，关键是要先输入比较的项目，才能返回相应结果的bool值。

  - 补全CtrlUnit.v文件

    - 补全解码部分，根据指令中的opcode与func3确定指令的类型。（图中仅展示部分代码）

    - 连接CtrlUnit和cmp_32

    - 根据DataPath图补全控制信号

    - 分析当前指令类型并生成相应信号，用于竞争的判断。

  - 补全HazardDetectionUnit.v文件

    - 根据指令类型和寄存器使用情况判断当前是否需要forward和stall。

    - 根据forward情况生成mux的控制信号

    - 根据分支跳转情况和stall情况判断各级流水线之间的寄存器是否需要flush、PC应该如何取值。这里对跳转指令使用predict not-taken策略。

  - 补全RV32core.v文件，主要是各路mux的控制信号与实际接线相对应。

    - 跳转相关的mux

    - Forward相关的mux

    - EXE相关的mux

  - 进行仿真实验

- 实验结果分析

  - 第一种stall情况，load后立刻取做操作数，同时也有第一、第三种forward情况。

  - 第二种stall情况，JAL指令

  - 第二种forward情况（ALU运算的结果从MEM级forward给下两条指令的EXE级）在rom里似乎没有出现。

  - 第四种forward情况，Load的结果立即store。

- 讨论与心得

第一次实验的内容并没有超出上个学期学过的计算机组成，但是复杂的连线和HazardUnit中多种多样的条件判断对细心和耐心的要求很高，加之Vivado重新生成一次bit文件要花将近十分钟，为了完成这次实验还是在实验室蹲了相当长时间。